Erik Schiavinato Niza - 3°D;

Ken Watanabe - 3°D;

Leonardo Bredariol Almeida Lima - 3°D;

Pietro Cardoso de Freitas - 3°D

A arquitetura do sistema utiliza a linguagem Python para a implementação da lógica de detecção, fundamentada na vasta disponibilidade de bibliotecas especializadas e na sintaxe simplificada, que otimiza o ciclo de desenvolvimento. No contexto da visão computacional, o Python se destaca por integrar módulos de alto desempenho que permitem o processamento em tempo real.

Entre as bibliotecas empregadas, destacam-se: EasyOCR, para o reconhecimento óptico de caracteres; Ultralytics, utilizada na implementação e inferência dos modelos de detecção; OpenCV (cv2), para a manipulação de fluxos de vídeo e processamento de imagem; e as bibliotecas Pyttsx3 e Vosk, que gerenciam, respectivamente, a síntese e o reconhecimento de voz.

O treinamento dos modelos foi realizado com o suporte da plataforma Roboflow, utilizada para a curadoria e o pré-processamento do dataset. Foram gerados três modelos distintos (ambiente urbano, objetos gerais e sinalizações), treinados via algoritmo YOLO durante um período de 10 horas. Para aumentar a robustez e a acurácia do reconhecimento, o conjunto de dados foi composto por imagens com variados ângulos e condições de iluminação.

Por fim, o sistema foi integrado ao hardware Raspberry Pi 3. Esta escolha justifica-se pela portabilidade, viabilidade econômica e pela presença de interfaces necessárias para a conexão de periféricos de áudio e captura de vídeo.